Практическая работа №2

Тема: Cisco IOS, и базовая настройка коммутатора.

Термины

Консольный кабель - это специальный провод для прямого подключения компьютера к сетевому оборудованию через консольный порт, имеющий с одной стороны разъем для сетевого устройства (обычно RJ-45), а с другой — разъем для ПК (Cisco USB, USB Type-C или старый последовательный порт DB9 / COM-порт).

Коммутатор - сетевое устройство OSI 2 уровня для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов.

Маска – маска нужна для удобного разделения ip адреса на номер сети и номер хоста. (Объяснение)

Используемые консольные команды коммутатора

Консольные команды прописываются на подключенном ПК к коммутатору (В Cisco packet tracer можно зайти в консоль из настроек):

write memory  (wr mem) – для сохранения изменений

? – узнать доступные команды (Можно вводить после известной вам команды чтобы узнать доступные атрибуты (или продолжение этой команды))

enable – для того чтобы войти в привилегированный режим (Switch#)

disable – выйти из привилегированного режима

configure terminal (conf t)- войти в режим редактирования терминала

show run – Показывает конфигурацию, которая работает на устройстве в данный момент

enable secret «ваш пароль» – для того, чтобы задать пароль на привилегированный пароль

service password-encryption – для шифрования пароля

username имя privilege 0-15 password/secret твойпароль – для создания пользователя

line console 0 – режим редактирования терминала

login local – для использования локальной БД пользователей

interface Vlan1 – настройка логического интерфейса

ip address «IP» «Маска» - задаем коммутатору айпи для доступа в сеть

shutdown – отключить интерфейс

no shutdown – включить интерфейс

line vty 0 0-15(стандартно 0 4) – выделяем диапазон виртуальных линий для удаленного управления

transport input telnet – настраиваем на прием только входящих подключений по протоколу Telnet через виртуальные терминальные линии

login local – проверка пользователя по локальной БД

Вводим команды в CLI коммутатора, или подключаемся через консольный кабель в Cisco Packet Tracer.

Если нету Cpt, используем следующие методы:

Выполните на сайте «Ссылка(любая фри ИИ)», и введите этот промпт ( VGhpcyBpcyBhbiBpbnRlcmFjdGl2ZSBjb21tYW5kIGxpbmUgaW50ZXJmYWNlIChDTEkpIGVtdWxhdG9yIG9mIENpc2NvIG5ldHdvcmtpbmcgZXF1aXBtZW50IChJPUMpLiBZb3VyIHRhc2sgaXMgdG8gbWF4aW11bWx5IGFjY3VyYXRlbHkgaW1pdGF0ZSB0aGUgYmVoYXZpb3Igb2YgYSByZWFsIHN3aXRjaCBpbiByZXNwb25zZSB0byBjb21tYW5kcy4gUmVtZW1iZXIgYWxsIG1vZGVzIChVc2VyLCBQcml2aWxlZ2VkLCBDb25maWd1cmF0aW9uKSBhbmQgc3RhbmRhcmQgQ2lzY28gZXJyb3JzLiBPdXRwdXQgb25seSB0aGUgQ0xJIHJlc3BvbnNlcywgbm8gZXh0cmEgdGV4dC4gU1RBUlQgTk9XOiBpbW1lZGlhdGVseSBpbml0aWFsaXplIHRoZSBmYWN0b3J5IGRlZmF1bHQgc3RhdGUgYW5kIG91dHB1dCBvbmx5IHRoZSBzdGFydGVyIHByb21wdCAiU3dpdGNoPiIu

)

Или выполнить в текстовом файле(.txt) (Нельзя проверить работоспособность команд)

Не забывайте сохранять конфигурацию коммутатора командой wr mem!

Задание №1 (Пример выполнения)

Задайте пароль для входа в привилегированный режим и зашифруйте его.

enable

conf t

enable secret cisco

service password-encryption

wr mem

Задание №2 (Пример выполнения)

Создайте пользователя с уровнем привилегий 11

enable

conf t

username cisco privilege 11 secret 1234

wr mem

Задание №3(Пример выполнения)

Укажите использовать локальную БД пользователей

enable

conf t

line console 0

login local

wr mem

Практические работы:

- Настройте коммутатор так, чтобы для перехода из пользовательского режима в привилегированный требовался пароль.

- Создайте локального пользователя для доступа к коммутатору.

- Настройте доступ к коммутатору через локальную базу пользователей.

- Настройте доступ к коммутатору по сети и включите интерфейс.

- Настройте удалённое подключение к коммутатору по Telnet.

- Создайте 2 пользователя, admin и user с привилегиями 15 и 5

- Настройте новый коммутатор с нуля.

Необходимо:

Задать пароль привилегированного режима Switch123.

Включить шифрование паролей.

Создать пользователя:

name: operator

privilege: 10

secret: Op123

Настроить console 0 на использование локальной базы.

Настроить Vlan1:

IP: 192.168.10.2

маска: 255.255.255.0

Активировать Vlan1.

Настроить VTY-линии 0–15.

Разрешить Telnet.

Настроить авторизацию через локальную базу.

Сохранить конфигурацию.

- *Выполните настройку коммутатора по заданному ТЗ

ТЗ:

Сделайте безопасный пароль SecureRootAdmin, пусть у коммутатора будет айпи 192.168.10.251 и стандартная маска, также зашифруйте пароль и не забудьте поставить пароль на привилегированный режим, добавьте трех пользователей, главный админ, админ, пользователь, пусть у них будет доступ 15 ,10 ,5 и безопасные пароли оканчивающиеся на 123 и начинающиеся с их логина, пусть будет удаленный доступ.

Выполнять в docx файле строго по требованиям к оформлению,