Практическая работа №3

Тема: Vlan

Теория

VLAN (Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная сеть) - это технология виртуальной раздельной локальной сети, которая делит одну физическую сеть на несколько независимых логических сегментов на канальном уровне (OSI L2).

Для чего нужен VLAN:

- Структурирование сети

- Обеспечения безопасности

- Для уменьшения широковещательного трафика

Типы портов:

- Access Port – для конечных устройств

- Trunk Port – для соединений между коммутаторами

Используемые команды для настройки VLAN(Здесь указаны не все используемые команды, большая часть команд представлена в прошлой ПР по Cisco IOS):

Рис 1(офис)

(Рис 1)Создадим небольшой офис с двумя кабинетами, нужно разделить их на небольшие локальные сети связав одним коммутатором, заходим в CLI коммутатора и создаем vlan:

en

conf t

vlan (номер) – создать и войти в vlan

name (имя vlan) – задать имя vlan

Рис 2

(Рис 2)Теперь мы должны зайти в интерфейсы коммутатора и определить vlan этим интерфейсу (Например Fa0/1, Fa0/2):

en

conf t

Interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan (номер)

interface Fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan (номер)

end

show vlan brief(проверим выполненную работу)

(Рис 3)Создадим еще один сегмент офиса, теперь укажем имя и номер, определим интерфейсы и проверим:

en

conf t

vlan 3 – создать и войти в vlan

name dev – задать имя vlan

end

en

conf t

interface Fa0/3

switchport mode access

switchport access vlan 3

interface Fa0/4

switchport mode access

switchport access vlan 3

end

show vlan brief(проверим выполненную работу)

Теперь расставляем айпи компьютерам и настраиваем коммутатор, следуя инструкциям из предыдущей ПР(Cisco IOS)!

Рис 3

(Рис 3)Представим ситуацию, дано 8 ПК, 2 Коммутатора, 2 сегмента офиса, один для разработчиков а другой для дизайнеров, требуется подключить и настроить согласно их сегментам, сегменты между собой не должны никак взаимодействовать. Также у разработчик должен быть доступ к удаленному подключению к коммутатору Telnet, а у дизайнеров нет.

Давайте сначала создадим 2 vlan, и обозначим им ip адреса, настроим первый коммутатор:

en

conf t

vlan 2

name dev

exit

vlan 3

name dis

exit

int vlan 2

ip address 192.168.2.10 255.255.255.0

no shutdown

int vlan 3

ip address 192.168.3.10 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface Fa0/4

switchport mode access

switchport access vlan 2

interface Fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan 3

end

exit

en

conf t

interface Fa0/3

switchport mode access

switchport access vlan 2

end

interface Fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 3

end

Настроим второй коммутатор точно также.

Теперь настраиваем Trunk порт между коммутаторами:

Заходим в коммутаторы и делаем все тоже самое:

en

conf t

int Gig0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 2,3

Небольшое примечание для подключения по Telnet!

ip vlan и ip пк должны быть в одной подсети, а интерфейс к которому подключен пк должен быть переведен в нужный вам vlan

Пк должен быть физически подключен к коммутатору для соединения по vlan

У вашего vlan к которому вы подключаетесь по Telnet должен быть установлен пароль или привязана локальная БД пользователей.

Задача

Настройте 2 сегмента офиса: Dota2, Сs2, PUBG, Rust, 8 ПК, 2 коммутатора, в каждом сегменте должны находится разные игроки из разных игр, каждый игрок должен иметь доступ к другому игроку из своей игры (Пинговаться), но не иметь доступа к игроку из другой игры. Ответы скидывать в формате pkt(Сохранить в Cisco packet tracer).