Практическая работа №4

Тема: STP, EtherChannel, Port Security

Дисклеймер!

Тема не простая, нужна заинтересованность и самостоятельное обучение, и без хорошего понимания устройства сетей, дальнейшее руководство и взаимодействие, построение и обслуживание сетей будет затруднено, требуется к повторению темы:

- OSI уровни (ссылка)

- Типы протоколов (самостоятельный поиск)

- Сетевая топология (ссылка)

- IEEE стандарты (ссылка)

- VLAN (ссылка)

- Теория из прошлых ПР

Теория

STP (Spanning Tree Protocol) – это канальный протокол. Основной задачей STP является устранение петель в топологии произвольной сети Ethernet, в которой есть один или более сетевых мостов, связанных избыточными соединениями. STP решает эту задачу, автоматически блокируя соединения, которые в данный момент для полной связности коммутаторов являются избыточными.

Виды мостов(коммутаторов)

Root Bridge (корневой мост) - главный центральный коммутатор в сети (L2), который используется протоколом STP для вычисления логического дерева без петель.

Non-Root Bridge (Некорневой мост) — все остальные коммутаторы в сети. Они принимают служебные кадры (BPDU) от корневого моста, определяют свои корневые порты (Root Ports) для связи с ним и участвуют в выборе Designated Bridge для своих сегментов.

Designated Bridge (назначенный мост) — это коммутатор или мост в компьютерной сети, который отвечает за пересылку кадров (фреймов) в определенный физический или логический сегмент сети (LAN) в рамках работы протокола STP.

Виды портов коммутатора.

Root port (корневой порт) - это порт, который имеет минимальную стоимость до любого порта корневого коммутатора.

Designated Port (назначенный) — некорневой порт моста между сегментами сети, принимающий трафик из соответствующего сегмента. Сам мост также называется назначенным. В каждом сегменте сети может быть только один назначенный порт. У корневого коммутатора все порты — назначенные.

Non-designated Port (неназначенный) — порт, не являющийся корневым или назначенным. Передача фреймов данных через такой порт запрещена.

Disabled Port (отключённый) — порт, не участвующий в STP либо выключенный административно (командой shutdown).

BPDU (Bridge protocol data unit) - фрейм (единица данных) протокола управления сетевыми мостами, IEEE 802.1d, базируется на реализации протокола остовного дерева (Spanning Tree Protocol, STP). Используется для исключения возможности возникновения петель в сетях передачи данных при наличии в них многосвязной топологии. Используя одну физическую либо логическую связь в качестве основной, BPDU удерживает одну из доступных вторичных связей в режиме бездействия (ожидания). Таким образом полезный трафик передаётся только по одной из доступных связей. При нарушении функционирования одного из каналов (что легко наблюдается отсутствием прохождения через него сообщений 802.1d) ожидающий вторичный канал автоматически включается в работу, обеспечивая непрерываемость связности в сети.

BPDU выбирается по двум параметрам:

- Приоритет моста (Bridge Priority): от 0 до 65535 (по умолчанию 32768).

- По наименьшему MAC адресу коммутатора (пример 000A.0011.1111 станет корневым, а 000B.0022.2222 нет).

(Если в сети используются PVST+ или RSTP)

Номер VLAN, приоритет + VLAN (например 32768 + Например VLAN 10 = Приоритет 32778))

Виды защитных механизмов BPDU

BPDU Guard (Bridge Protocol Data Unit Guard) — это защитная функция протокола STP (Spanning Tree Protocol), которая отключает порт коммутатора, если на него приходят служебные пакеты BPDU от другого сетевого устройства.

BPDU Filter (Bridge Protocol Data Unit Filter) фильтрует в обе стороны, т.е. коммутатор отбрасывает все входящие BPDU и не отправляет BPDU в порт. (нужно если другой человек или провайдер включит bpdu guard и при получении BPDU, заблокируется порт, поэтому на операторских стыках необходимо вешать фильтр всегда.)

Portfast (в терминах стандартов IEEE 802.1D также известен как Edge Port или граничный порт) - это технология Cisco, которая позволяет коммутатору переводить порт в состояние передачи трафика (Forwarding) мгновенно после поднятия линка, минуя фазы прослушивания и обучения (Listening и Learning) классического протокола Spanning Tree (STP).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!!!

Portfast нужен для ускорения сети, но не в коем случае нельзя использовать его на trunk port(между коммутаторами или другими устройствами подключенными к trunk port), это может вызвать петлю или риск взлома и должен использоваться только на конечных портах(то есть подключенных к конечным устройствам), в связке с BPDU guard.

Алгоритм действий протокола STP(ссылка)

Пример включения данных технологий BPDU(ссылка)

EtherСhannel(ссылка)

EtherChannel от Cisco — это технология агрегации каналов (Link Aggregation), которая позволяет объединить от 2 до 8 физических портов коммутатора в один логический интерфейс.

Нужен для:

Увеличения пропускной способности: Суммирует скорости отдельных линков (например четыре порта по 4 гиб/с дает логический канал в 16 гбит/с).

Повышение отказоустойчивости (резервирование): Если один из физических кабелей или портов выходит из строя, трафик мгновенно перераспределяется по оставшимся рабочим линкам без разрыва соединения.

Обход ограничений Spanning Tree Protocol (STP): Без EtherChannel протокол STP блокирует резервные физические линки во избежание сетевых петель. С EtherChannel коммутатор видит группу линков как один интерфейс, и все физические линии работают одновременно.

Режимы работы:

- LACP (стандарт IEEE 802.3ad / 802.1AX) — открытый протокол (режимы active / passive).

- PAgP (проприетарный протокол Cisco) — фирменный стандарт (режимы desirable / auto).

- Static / «On» — принудительное объединение без динамических протоколов согласования.

Пример использования EtherChannel(ссылка)

PortSecurity

PortSecurity – это функция безопасности на уровне коммутатора (уровне L2 модели OSI), которая позволяет ограничить входящий трафик на порту путем привязки MAC-адресов устройств к конкретному физическому порту.

Функция PortSecurity нужна для:

- Защита от несанкционированного подключения: Блокирует подключение посторонних ноутбуков или сетевых устройств к порту, предназначенному для конкретного ПК или IP-телефона.

- Предотвращение переполнения таблицы CAM: Ограничивает число изучаемых MAC-адресов на порту, защищая коммутатор от MAC-flooding-атак.

- Защита от MITM-атак: Исключает подмену легитимного устройства злоумышленником (Man in the middle).

Типы изученных портов:

- Dynamic (Динамические) — изучаются автоматически, удаляются при перезагрузке коммутатора.

- Static (Статические) — задаются вручную администратором и сохраняются в конфигурации.

- Sticky (Липкие) — изучаются динамически (или прописываются вручную) и автоматически сохраняются в текущей конфигурации (running-config).

Режимы реакций при нарушении (когда поступает фрейм с неразрешенных MAC-адресов):

- Protect — просто отбрасывает пакеты с неизвестных MAC-адресов, но не выдает предупреждений и не ведет счетчик.

- Restrict — отбрасывает неизвестные пакеты, генерирует системное сообщение (Syslog / SNMP-трап) и увеличивает счетчик нарушений.

- Shutdown (по умолчанию) — переводит порт в состояние err-disable (фактически отключает его), отправляет уведомление и инкрементирует счетчик.

Пример включения и настройки PortSecurity(ссылка)

Практическая работа
Исходя из полученных знаний создайте функционирующею сеть минимум из 15-20 конечных устройств(не используйте конечные устройства одного типа), 5-10 коммутаторов(не используйте коммутаторы одной модели), должна быть использована самая удобная топология включающая наличие петель, несколько VLAN, PortSecurity, EtherChannel.

Работа будет оцениваться по данным критериям!

| Критерий | Условие | Балл |
| --- | --- | --- |
| Использование ИИ, копирование чужой работы | Следы использования ИИ (Основная часть), чужая работа, идентичная работа из интернета или другого студента | -1 |
| Следование ТЗ | Четкое следование Техническому Заданию | 1 |
| Соблюдение требования к оформлению | Соблюдены требования к оформлению в полной мере без произвольных изменений | 1-2 |
| Выполненная работа | Работа выполнена в полном объеме - 2 Работа выполнена в неполном объеме - 1 | 1-2 |

Практическую работу оформлять в формате DOCX, делая скриншоты и записывая все используемые команды, объясняя используемые команды и обосновывая ваши решения!